ЗАНЯТИЕ № 5

Тема: Методы детекции продуктов ПЦР.

Вопросы, рассматриваемые на занятии:

- Особенности детекции в агарозном и полиакриламидном гелях, оборудование, необходимое для этих способов детекции.

- ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «по конечной точке», приборное обеспечение метода.

- Преимущества и недостатки каждого из методов.

- 1. Особенности детекции в агарозном и полиакриламидном гелях, оборудование, необходимое для этих способов детекции.

- Агароза состоит из строго чередующихся остатков 3-О- замещенной-β-D-галактопиранозы и 4-О-замещенной 3-6-ангидро-α-L- галактопиранозы. Молекулярная масса ее составляет 104 -105.

- Метод горизонтального электрофореза

- Наиболее распространенным до недавнего времени являлся метод электрофореза, основанный на разделении молекул ДНК по размеру. В этом случае визуализацию результатов проводят в пластине агарозного геля, который представляет собой застывшую после расплавления в электрофорезном буфере агарозу в концентрации 1,5-2,5% с добавлением специального красителя ДНК, например бромистого этидия. Застывшая агароза образует пространственную решетку. При заливке с помощью гребенок в геле формируют лунки, в которые вносят продукты амплификации. Пластину геля помещают в аппарат для горизонтального гель-электрофореза и подключают источник постоянного напряжения. Отрицательно заряженная ДНК начинает двигаться в геле от минуса к плюсу. При этом более короткие молекулы ДНК движутся быстрее, чем длинные. На скорость движения ДНК в геле влияют:

- концентрация агарозы,

- напряженность электрического поля,

- температура,

- состав электрофорезного буфера

- и, в меньшей степени, ГЦ-состав ДНК.

- Краситель встраивается (интеркалирует) плоскостными группами в молекулы ДНК. Все молекулы одного размера движутся с одинаковой скоростью. После окончания электрофореза, продолжающегося от 10 мин до 1 часа, гель помещают на фильтр трансиллюминатора, который излучает свет в ультрафиолетовом диапазоне (254 – 310 нм). Энергия ультрафиолета, поглощаемая ДНК в области 260 нм, передается на краситель, заставляя его флуоресцировать в оранжево-красной области видимого спектра (590 нм).

- Яркость полос продуктов амплификации может быть различной, поэтому часто в ПЦРлабораториях принято оценивать результат по трех-, четырех- или пятибалльной системе. Однако, как уже отмечалось ранее, это нельзя связывать с начальным количеством ДНК-мишени в образце. Часто уменьшение яркости свечения полос связано со снижением эффективности амплификации под влиянием ингибиторов или других факторов.

- Метод вертикального электрофореза

- Метод вертикального электрофореза принципиально схож с горизонтальным электрофорезом. Их отличие заключается в том, что в данном случае вместо агарозы используют полиакриламид и специальную камеру для вертикального электрофореза. Электрофорез в полиакриламидном геле имеет большую разрешающую способность по сравнению с агарозным электрофорезом и позволяет различать молекулы ДНК с точностью до одного нуклеотида. Однако приготовление полиакриламидного геля несколько сложнее агарозного, кроме того, акриламид является токсичным веществом. Поскольку необходимость определить размер продукта амплификации с точностью до 1 нуклеотида возникает редко, то в рутинной работе этот метод не используют.

- Оба варианта электрофоретической детекции позволяют осуществлять только качественный анализ и сопряжены с рядом проблем:

- Большие затраты времени на стадию детекции

- Невозможность автоматизации

- Сложность и субъективность трактовки результатов

- Высокий риск контаминации и большие затраты на ее устранение:

- повышенные требования к организации лаборатории;

- максимальное удаление зоны детекции от других зон проведения ПЦР;

- выделение отдельного сотрудника на стадию детекции;

- постоянный контроль смывов;

- большое количество К- для контроля контаминации ампликонами и, как следствие, увеличение объема расходных материалов и времени для подготовки к проведению детекции.

- 2. ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «по конечной точке», приборное обеспечение метода.

- ПЦР с анализом результатов «по конечной точке» (End-point PCR) – это модификация метода ПЦР, которая позволяет учитывать результаты реакции по наличию флуоресценции после амплификации, не открывая пробирки. Таким образом, решается одна из основных проблем ПЦР – проблема контаминации ампликонами. Одним из таких вариантов является метод «FLASH» (FLuorescent Amplification-based Specific Hybridization – специфическая гибридизации в процессе амплификации с ДНК-зондами, меченными флуорофорами). Ключевым элементом метода «FLASH» является использование гибридизационных олигонуклеотидных зондов, меченных молекулами флуорофора и «темнового» гасителя. Зонды добавляют в реакционную смесь наряду с праймерами и остальными компонентами реакции. Поскольку в структуре зонда флуорофор и гаситель находятся в непосредственной близости друг от друга, то перед началом реакции флуоресценция отсутствует. Во время реакции зонды гибридизуются с ДНК-мишенью, на стадии элонгации Taq-полимераза разрушает зонд благодаря 5'-экзонуклеазной активности и флуорофор оказывается свободным от гасителя. Таким образом, количество разрушенных зондов и, соответственно, уровень флуоресценции оказываются пропорциональными количеству образовавшихся ампликонов. Следует отметить, что регистрация флуоресценции происходит с помощью детектора флуоресценции после окончания реакции, поэтому метод не является количественным.

- ПЦР с детекцией «по конечной точке» позволяет проводить только качественный анализ. Интенсивность флуоресцентного сигнала измеряется после окончания ПЦР  в специальном флуоресцентном детекторе. Детекция результата также проводится в закрытой пробирке. Метод характеризуется простотой и относительной быстротой получения результата в виде ответа «+» или «-» (наличие или отсутствие ДНК возбудителя в исследуемом образце). По сравнению с методом ПЦР “в реальном времени” он является более простым и производительным и не требует столь дорогостоящего оборудования. В то же время имеется риск получения ложных результатов, поскольку процесс накопления ПЦР-продуктов нельзя проследить.

- Для проведения анализа необходимы обычный амплификатор (например, “Терцик” (ДНК-Технология)) и специализированный детектор флуоресценции (“Джин”, “Джин - 4” (ДНК-Технология); “АЛА-1/4” (Biosan) и др.).

- Метод гибридизации после амплификации

- Другой способ детекции продуктов амплификации основан на гибридизации олигонуклеотидных зондов с продуктами амплификации. Зонды представляют собой искусственно синтезированные участки ДНК, содержащие ту или иную метку, детектируемую специальными приборами. Для детекции продуктов ПЦР после окончания реакции амплификации необходимо специальное оборудование – детектор флуоресценции (например, приборы «Джин» или «Джин-4» производства НПФ «ДНК-Технология»).

- В процессе своей работы прибор регистрирует флуоресцентное излучение, возникающее в реакционной смеси при освещении образца источником возбуждающего света. Регистрация производится последовательно для каждой из пробирок при её позиционировании относительно оптического блока с помощью шагового двигателя.

- Флуорофоры для каждой из мишеней (например, для специфического искомого участка ДНК и внутреннего контроля) имеют свою длину волны, это позволяет регистрировать одновременно несколько сигналов по соответствующим каналам, что повышает производительность метода. Такой подход позволяет свести к минимуму риск контаминации продуктами амплификации. Детекция результатов проводится в закрытых пробирках, что позволяет осуществлять ПЦР-исследования в одной комнате и обходиться меньшим количеством персонала. Кроме того, регистрация, интерпретация и хранение полученных результатов проводятся автоматически. В результате указанный способ детекции существенно сокращает время проведения анализа и исключает возможность субъективной оценки полученных результатов, что повышает качество работы лаборатории. Тем не менее необходимо помнить, что реализация данного подхода позволяет проводить только качественный анализ.

- Различные варианты детекции по конечной точке позволяют оценить количество исходной ДНК методом серийных разведений, определяя количество работающих разведений и сравнивая их с контрольными образцами с известной концентрацией ДНК. Однако данный подход является слишком трудоемким и практически не применяется в условиях диагностических лабораторий.

| - А. ЗОНА ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - оборудование | - название и характеристика |  | - назначение |
|  | - Центрифуга лабораторная Hettich Universal 320R - скорость 15 000 об/мин - температурный диапазон -20°С...+ 40°С |  | - Осаждение и разделение компонентов проб с возможностью охлаждения |
| - Б. ЗОНА ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК/РНК |  |  |  |
| - оборудование | - название и характеристика |  | - назначение |
|  | - Бокс абактериальной воздушной среды БАВп-01-«Ламинар-с»-1,5 - производительность 1560 м3/час - габариты рабочей камеры 140x61x68 см |  | - Защита оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем. |
|  | - Процессор магнитных частицKINGFISHER FLEX с комплектом расходных реагентов - объем обработки 96 образцов: 20-1000 мкл, 24 образца: 200-5000 мкл - нагревательный блок до +115°С |  | - Экстракция нуклеиновых кислот в автоматическом режиме |
|  | - Нанофотометр Implen NanoPhotometer™ Pearl UV/Vis - объем пробы от 0.3 мкл - концентрации ДНК 2 - 18750 нг/мкл - измерение 3.5 сек - не требует калибровки! |  | - Определение количества и качества выделенных нуклеиновых кислот |
|  | - Мультивортекс BioSan V-32 - диапазон скорости 500-3000 об/мин - платформа на 32 образца |  | - Интенсивное перемешивание одновременно до 32 образцов |
|  | - Персональный вортекс BioSan V-1 plus для всех типов пробирок - диапазон скорости 750-3000 об/мин - диаметр орбиты 4 мм |  | - Перемешивание растворов и суспензий клеток в пробирках |
|  | - Мини-центрифуга-вортекс BioSan "Combi-spin" FVL -2400N - скорость 2800 об/мин - ротор 12х0.5 мл + 12х0.2 мл |  | - Перемешивание и разделение образцов |
|  | - Аспиратор с сосудом-ловушкой BioSan FTA-1 - вакуум -500 мбар - объем сосуда 1 л |  | - Удаление следовых количеств спирта/буфера со стенок пробирок при выделении и очистке НК |
|  | - Бактерицидный рециркулятор BioSan UVR-M - УФ-лампа 25 Вт - продуктивность 14 м3/час |  | - Дезинфекция воздуха помещения при помощи УФ |
|  | - Tермостат модель BioSan TDB-120 - диапазон температур +25°С...+ 120°С - блок 21х0.5 мл + 32х1.5 мл |  | - Поддержание постоянной температуры образцов в пробирках, помещенных в гнезда термоблока |
|  | - Высокоскоростная миницентрифуга BioSan MicroSpin 12 - скорость 1000 - 12000 об/мин - ротор 12х1.5 мл |  | - Центрифугирование образцов при выделении НК, осаждение биологических компонентов |
|  | - Система очистки лабораторной воды Millipore Simplisity UV - производительность 0.5 л/мин |  | - Получение сверхчистой воды I типа |
|  | - Дистиллятор АДЭа-10 - производительность 10 л/час |  | - Получение дистиллированной воды |
|  | - Холодильник с морозильной камерой |  | - Хранение образцов и компонентов полимеразной цепной реакции |
|  | - Вертикальный низкотемпературный морозильник Sanyo MDF-U3286S - объем камеры 333л - диапазон -50ºC...-86 ºC |  | - Долговременное хранение коллекции образцов и стоковых растворов компонентов ПЦР |
|  | - Штативы для пробирок объемом 0.2, 0.5 и 1.5 мл |  | - Размещение пробирок с образцами и компонентами ПЦР на всех этапах работы оператора |
|  | - Комплект дозаторов переменного объемаHamilton SoftGrip |  | - Автоматическое дозирование объема жидкости |
| - В. ЗОНА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЕАКЦИОННОЙ СМЕСИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПЦР |  |  |  |
| - оборудование |  | - название и характеристика | - назначение |
|  |  | - Термоциклер Biometra TProfessional 96 - формат термоблока 96х0.2 мл - скорость нагрева/охлаждения = 5.0/3.5°С/сек | - Проведение полимеразной цепной реакции |
|  |  | - Мультиканальный флуориметр BioSan ALA-1/4 - вместимость ротора 48х0.2 мл - 4 канала детекции: FAM, JOE, HEX, R6G, ROX, Cy-5 | - Оценка результатов ПЦР: регистрация флуоресцентного сигнала образцов через стенку пробирок после проведения ПЦР |
|  |  | - Бокс для стерильных работ BioSan UVT-S-AR - две УФ-лампы 30 Вт - размер рабочей поверхности 1200х520 мм | - Чистая работа с ДНК-пробами, обеспечение защиты от контаминации при выделении НК и приготовлении реакционной смеси для ПЦР |
|  |  | - Мультивортекс BioSan V-32 - диапазон скорости 500-3000 об/мин - платформа на 32 образца | - Интенсивное перемешивание одновременно до 32 образцов |
|  |  | - Мини-центрифуга-вортекс BioSan "Combi-spin" FVL -2400N - скорость 2800 об/мин - ротор 12х0.5 мл + 12х0.2 мл | - Перемешивание и разделение образцов |
|  |  | - Персональный вортекс BioSan V-1 plus для всех типов пробирок - диапазон скорости 750-3000 об/мин - диаметр орбиты 4 мм | - Перемешивание растворов и суспензий клеток в пробирках |
|  |  | - Бактерицидный рециркулятор BioSan UVR-M - УФ-лампа 25 Вт - продуктивность 14 м3/час | - Дезинфекция воздуха помещения при помощи УФ |
|  |  | - Холодильник с морозильной камерой | - Хранение образцов и компонентов полимеразной цепной реакции |
|  |  | - Штативы для пробирок 0.2, 0.5 и 1.5 мл | - Размещение пробирок с образцами и компонентами ПЦР на всех этапах работы оператора |
|  |  | - Комплект дозаторов переменного объемаHamilton SoftGrip | - Автоматическое дозирование объема жидкости |
| - Г. ЗОНА ДЕЗИНФЕКЦИИ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |
|  |  | - Стерилизатор паровой автоматический ГК-25 - объем камеры 25 дм3 | - Стерилизация образцов водяным насыщенным паром под давлением |