ЗАНЯТИЕ № 8

- Тема: Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA).

- Суть, принцип метода и этапы исследования.

- Классы антител, иммунный комплекс.

- Компоненты иммуноферментного анализа – иммунная реакция и ферментативная реакция - образование окрашенного соединения.

- Метод колориметрии – суть и принцип.

- Прямой иммуноферментный анализ – этапы проведения.

- Непрямой иммуноферментный анализ – этапы проведения.

- Анализ на антитела. Анализ на антигены.

- 1. Суть, принцип метода и этапы исследования.

- Анализируемый компонент должен обладать свойствами антигена, то есть способностью вызывать в организме человека или животных синтез особых белков – антител, с высокой специфичностью связывающих антиген. Решение таких задач – сфера иммуноферментного анализа (ИФА). Однако предварительно необходимо получить очищенный антиген, соответствующее антитело и подобрать фермент в качестве метки для антитела или антигена.

- aАг + bАт* = a(Аг–Ат*) + (b − a)Ат* (1)

- В первом варианте (уравнение (1)) из антигена Аг, находящегося в тестируемом образце, и меченого антитела Ат*, добавленного в концентрации, превышающей концентрацию Аг, образуется комплекс Аг–Ат*. Количественный анализ реакции (1) может быть проведен по образованию комплекса Аг–Ат*, детектируемого с помощью ферментной метки, или по Ат*, оставшемуся в свободном состоянии. Это неконкурентный вариант ИФА.

- аАг* + bАт + cАг = d(Аг*–Ат) + e(Аг–Ат) + (a − d)Аг* + (c − e)Aг (2)

- Во втором варианте (уравнение (2)) лимитирующим субстратом является антитело Ат. Меченый антиген Аг*, будучи добавленным в анализируемый образец в известной концентрации, связывается с антителом, образуя комплекс Аг*–Ат. В этой реакции Аг* будет конкурировать с немеченым антигеном Аг, содержащимся в образце. Концентрация Аг*–Ат будет обратно пропорциональна концентрации Аг. Таким способом по заранее известной концентрации Аг* можно определить неизвестную концентрацию Аг. Это конкурентный вариант ИФА.

- В обоих вариантах ИФА надо решить важную задачу – разделить связанную фракцию меченого реагента (Аг–Ат* или Аг*–Ат) от несвязавшегося, свободного реагента(Ат* или Аг*), чтобы определить долю специфического связывания.

- 5. Прямой конкурентный формат ИФА использует иммобилизованые на твердой фазе специфические антитела, а меченый ферментом и немеченый антиген конкурируют за связь с иммобилизованным антителом.

- К иммобилизованным антителам добавляют раствор, содержащий определяемое вещество и фиксированную концентрацию меченого антигена, инкубируют и после отмывки носителя от несвязавшихся компонентов регистрируют ферментативную активность образовавшихся на твердой фазе специфических иммунных комплексов. Величина детектируемого сигнала находится в обратной зависимости от концентрации антигена.

- Преимуществом прямой схемы является небольшое число стадий, что позволяет легко автоматизировать анализ. К недостаткам схемы относятся сложность методов синтеза ферментных конъюгатов, а также возможное влияние компонентов образца на активность фермента.

- 6. В непрямом конкурентном формате ИФА используются меченные ферментом антитела(специфические или вторичные) и иммобилизованный на твердой фазе конъюгат антиген-белок-носитель.

- Непрямая схема с использованием меченых антивидовых антител является одной из наиболее распространенных схем ИФА. На поверхности носителя иммобилизуют конъюгат антиген-белок, к которому добавляют раствор, содержащий определяемый антиген и фиксированную концентрацию немеченых специфических антител, инкубируют и после удаления несвязавшихся компонентов добавляют фиксированную концентрацию меченых антивидовых антител. После инкубации и отмывки носителя детектируют ферментативную активность образовавшихся на твердой фазе специфических иммунных комплексов, причем величина сигнала находится в обратно-пропорциональной зависимости от концентрации определяемого антигена.

- Применение универсального реагента — меченых антивидовых антител — даёт возможность выявлять антитела к разным антигенам. Кроме того, анализируемый образец и меченый реагент вводятся в систему на разных стадиях, что устраняет влияние различных эффекторов, содержащихся в образце, на каталитические свойства ферментной метки. Однако такая схема анализа усложняет его проведение из-за введения дополнительных стадий.